 PI DESIGN  

TOMASZ PIASECKI

94-003  ŁÓDŹ   ul. Rajdowa 10 m 127

TYTUŁ OPRACOWANIA:  REMONT NAWIERZCHNI DROGI

GMINNEJ LUBOWIDZA – WOLA CYRUSOWA

odcinek I

ADRES :                         Lubowidza, Gmina Dmosin

Działki nr 100/3, 100/5, 102/1, 103 Obr. Wola Cyrusowa

524 Obr. Poćwiardówka

INWESTOR :                       	GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN

Dmosin 9

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

Styczeń 2022

###### TECZKA  ZAWIERA

I     CZĘŚĆ  OPISOWĄ

Opis  techniczny

II    CZĘŚĆ  RYSUNKOWĄ

Plan  sytuacyjny                                              skala   1 : 500

Przekrój  konstrukcyjny  drogi                     skala   1: 50

Przekrój konstrukcyjny przepustu               skala   1:50

OPIS  TECHNICZNY

I.      PRZEDMIOT   OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy nawierzchni drogi lokalnej w Lubowidzy na terenie gminy Dmosin.

II.    PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

- Umowa zawarta z Gminą  Dmosin

- Wytyczne  uzgodnione  z  Inwestorem

- Dostarczone  przez  UG  mapa do celów opiniodawczych  w  skali  1 : 1 000

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej                                       z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

III.    LOKALIZACJA

Droga lokalna objęta niniejszym opracowaniem, znajduje się na terenie gminy Dmosin. Projektem  objęto  odcinek o długości  780,87 m drogi o nawierzchni bitumicznej. Droga ta zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 100/3, 100/5, 102/1, 103 obręb Wola Cyrusowa oraz nr 524 obręb Poćwiardówka stanowiących własność Gminy Dmosin. Droga ta obsługuje gospodarstwa rolne i pola zlokalizowane  przy tej drodze.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasa  modernizowanej  drogi  biegnie  w śladzie drogi istniejącej. W stanie istniejącym droga ma nawierzchnię bitumiczną. Szerokość  pasa drogowego  wynosi ok. 8,50 do 9,50 m.

Otoczenie  istniejącej  drogi stanowią  obszary leśne oraz pola uprawne.

Droga  ta  ma znaczenie głównie lokalne  i  służy  przede wszystkim jako  dojazd  do  gospodarstw rolnych, pól i pastwisk.

Istniejąca nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, z licznymi odkształceniami i ubytkami. Wykonane badania wykazały, że istniejąca nawierzchnia wymaga całkowitej wymiany.

V.     ZAŁOŻENIE  PROJEKTOWE

Drogę  lokalną  zaprojektowano  na  parametrach  drogi  klasy  „D” .

- Prędkość  projektowa  drogi  wynosi:  40 km / h

- Szerokość  jezdni – 4,50 m o pochyleniu daszkowym dwustronnym– 2%

- Pobocza  obustronne  utwardzone szer. 0,75 m o  pochyleniu  poprzecznym -  6%

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

- Dostępność  do  drogi  nieograniczona.

- Odprowadzenie  wód  z  korony  drogi  powierzchniowe na przyległe grunty przepuszczalne.

VI.    ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Konstrukcja  nawierzchni

Ponieważ wykonane badania laboratoryjne wykazały całkowitą utratę nośności istniejącej nawierzchni przyjęto jej całkowitą wymianę. Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa odsączająca z piasku                                 -    15 cm

- stabilizacja C1,5/2                                                   -    15 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm     -   20 cm

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu                             -    4 cm

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu                            -    4 cm

Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej należy wykonać pobocza z kruszywa 0-31,5 mm o szerokości 75 cm oraz grubości 15 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie nowej nawierzchni będzie realizowane jak dotychczas – poprzez odprowadzenie wód opadowych na przyległe tereny zielone. Na trasie zlokalizowany jest przepust pod koroną drogi o średnicy 80 cm. Przepust zostanie wymieniony na nowy, wykonany będą z rur PEHD o średnicy 80 cm ze ściankami czołowymi.

VII.    WYKONANIE  ROBÓT

- Wykonanie robót rozbiórkowych.

- Wykonanie niezbędnych robót ziemnych – ścięcie poboczy gruntowych

- Wykonanie przepustu pod koroną drogi

- Mechaniczne  zagęszczenie  koryta gruntowego.

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze stabilizacji C1,5/2 gr. 15 cm

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20,0 cm po zagęszczeniu, na całej długości drogi.

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych                 o grubości 2 x 4,00 cm (warstwa wiążąca i ścieralna ), na całej szerokości podbudowy.

- Uzupełnienie poboczy gruntem

- Obustronne wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 0,75 m.

- Ustawienie docelowego oznakowania

Oznakowanie

Po wykonaniu nawierzchni należy wprowadzić docelową organizację ruchu . Polega to na ustawienia znaków pionowych - B 33 40km/h, oraz znaków A 7, A 6a, A 6b w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową.

VIII.   EKSPLOATACJA  DROGI

Co najmniej  dwa  razy  w  roku  (w okresie wiosennym i  jesiennym)  projektowany  odcinek  drogi  należy  poddać  szczegółowym  przeglądom technicznym.  Skutki  uszkodzeń                     po  okresie  zimowym  i  po  obfitych  opadach  deszczu powinny  być  niezwłocznie  naprawiane.

Należy  zwrócić  uwagę,  aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone  oraz  aby  nie  niszczono elementów  korony  drogi  podczas  prac  polowych. Wymienione  zabiegi  związane  z  utrzymaniem  drogi  będą miały  znaczący wpływ   na  żywotność  drogi                     i  lepszy  komfort  jazdy  jej  użytkowników.

IX.      UWAGI   KOŃCOWE

Ponieważ projektowana droga przebiega po terenie należącym do 
gminy Dmosin, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod drogę.

Istniejące wjazdy do posesji zgodnie z zaleceniem Inwestora pozostają wjazdami gruntowymi. Należy dokonać ich drobnej korekty wysokościowej dostosowując je do niwelety drogi.

Roboty nawierzchniowe powinny być wykonywane wyłącznie w temperaturze powyżej 10 C oraz nie występujących opadach atmosferycznych..

Roboty ziemne w rejonie istniejących przyłączy należy wykonywać ręcznie                              lub z wykonaniem wykopów kontrolnych.

Przyjęta technologia budowy poszczególnych konstrukcji jezdni pozwala na utrzymanie                 w trakcie robót dojazdów gospodarczych do posesji.

Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń                  (tj. zapory, światła ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w czasie trwania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi pyłami                 i innym zanieczyszczeniem

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami branżowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracował:

Mgr inż. Krzysztof  Piasecki